# AdaptiveISP 实验报告

复现与分析：基于强化学习的自适应 ISP 管线

实验环境：RTX 4060 Laptop GPU (8GB VRAM), PyTorch 2.0.1, CUDA 11.8

数据集：自建 BIRDS 鸟类数据集 (500 张 ARW → PNG, YOLOv8 pseudo-label)

# 一、环境配置与基线复现

## 1.1 环境配置

硬件：联想 Legion R9000P，NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU (8GB VRAM)，AMD Ryzen 7 7745HX，16GB RAM。

软件：Ubuntu 22.04, Miniconda, Python 3.10.20, PyTorch 2.0.1+cu118。

安装步骤：按照仓库根目录 requirements.txt 创建 conda 环境 "adaptiveisp"，执行 setup.sh 完成依赖安装。

## 1.2 数据集准备

原始数据：500 张 Sony ARW 格式的鸟类照片，使用 rawpy + gamma 校正转换为 PNG。

标注：使用 YOLOv8x 预训练模型（COCO 80 类）对 PNG 图片进行推理，以置信度 ≥0.5 的检测结果作为 pseudo-label，导出为 YOLO 格式的标签文件。

数据集划分：400 张训练集，100 张验证集，存放于 datasets/BIRDS/PNG/，配置为 yolov3/data/bird.yaml。

注：pseudo-label 共 80 个 COCO 类别，但 BIRDS 数据集中主要出现的类别为 bird (14)、person (0)、bicycle (1) 等。

## 1.3 基线测试

使用论文提供的预训练 LOD-Agent (ckpt-lod-df-1.0.pth) + YOLOv3 检测器，在 BIRDS val 100 上评测，作为后续实验的对比基线。

命令：

python yolov3/val_adaptiveisp.py --data=yolov3/data/bird.yaml --data_name=lod --isp_model=Agent --isp_weights=../pretrained/ckpt-lod-df-1.0.pth --weights=../pretrained/yolov3.pt --cfg_file=config --steps=5 --batch-size=1

基线结果：

| 模型 | mAP50 | mAP75 | mAP50-95 | Precision | Recall | 推理时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOD-Agent (steps=5) | 0.738 | 0.579 | 0.551 | 0.735 | 0.698 | 374.4ms |

## 1.4 遇到的问题与解决

问题 1：验证阶段 OOM。训练时显存稳定在 3.48GB，但验证代码一次性加载 100 张图并行跑 10 个滤波器，当某张图触发 NLM (Non-Local Means Denoise) 时，额外分配 2-3GB 张量导致超出 8GB 上限。

解决：将 config.py 中 val_freq 设置为 999999，跳过验证阶段，仅保留训练和 checkpoint 保存。训练结束后单独运行评测脚本。

问题 2：BIRDS 数据集格式兼容。val_adaptiveisp.py 中 data_name 参数仅支持 "coco" 和 "lod/oprd/rod"。BIRDS 采用了与 LOD 相同的目录结构（images + labels + txt 列表），因此将 data_name 设为 lod 即可正常加载。

问题 3：YOLOv3 预训练权重类数不匹配。bird.yaml 中 nc=80，与 yolov3.pt 一致，无需修改。但若未来使用自定义类别数，需要相应调整 yaml 和模型。

# 二、关键模块理解

## 2.1 强化学习建模

AdaptiveISP 将 ISP 管线优化建模为马尔可夫决策过程 (MDP)：

| RL 概念 | 代码对应 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| State | 当前图像 (64×64) + 步数 + 滤波器使用历史 + 停止信号 | 13 维状态向量 (3 + 10 filters) |
| Action | 从 10 个 ISP 滤波器中选择 1 个 | 离散动作空间，维度 = len(cfg.filters) = 10 |
| Reward | (检测损失降低量) × 100 − penalty | critic_logit_multiplier = 100 |
| Policy (Agent) | agent.py: Agent 类 | CNN 编码图像 → FC → 10 维 action 概率分布 → 采样 |
| Value | value.py: Value 类 | CNN 编码图像+状态 → 标量 V(s)，用于 TD 学习 |

## 2.2 ISP 滤波器

共 10 个 ISP 操作，每个滤波器含参数预测器 (filter_param_regressor) 和图像处理 (process) 两个组件：

| 缩写 | 模块 | 参数数 | 耗时 (ms) | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E | ExposureFilter | 1 | 1.7 | 全局曝光调整 |
| G | GammaFilter | 1 | 2.0 | Gamma 校正，参数 ∈ [1/3, 3] |
| CCM | CCMFilter | 9 | 1.9 | 3×3 色彩校正矩阵 |
| Shr | SharpenFilter | 1 | 6.3 | USM 锐化 |
| NLM | DenoiseFilter | 1 | 10.0 | 非局部均值降噪（最耗时） |
| T | ToneFilter | 8 | 2.7 | 8 点色调曲线调整 |
| Ct | ContrastFilter | 1 | 2.1 | 对比度调整 |
| S+ | SaturationPlusFilter | 1 | 2.0 | 饱和度增强 |
| BW | WNBFilter | 1 | 1.9 | 加权黑白转换 |
| W | ImprovedWhiteBalanceFilter | 3 | 1.7 | 白平衡校正 |

## 2.3 训练循环

核心流程（train.py 第 199-487 行）：

1. 从 ReplayMemory 采样 batch (image + state)

2. Agent forward：CNN 编码图像 → FC 输出 action logits → 采样滤波器 → 处理图像 → 输出 retouch + new_state

3. YOLOv3 forward：分别计算原始图和处理后图的检测损失

4. Reward = (detect_input_loss − detect_retouch_loss) × 100 − filter_usage_penalty

5. Value 网络评估 old_value 和 new_value，计算 TD error

6. Agent Loss = −Q_value + surrogate (熵正则化)，Value Loss = MSE(advantage)

7. Backward + optimizer step，将 retouch 放回 ReplayMemory

关键技术细节：

• ReplayMemory 容量 128，存储 trajectory 片段，每条 trajectory 最长 7 步

• 探索概率 exploration = 0.05，训练时以 5% 概率随机选择 action

• 学习率余弦退火：1.5e-5 → 3.0e-8（10000 步）

• filter_usage_penalty = 1.0：重复使用同一滤波器扣 1.0 分，鼓励多样化的滤波器组合

# 三、小改动实验

## 3.1 实验 A：数据集迁移 —— LOD → BIRDS 微调

### 3.1.1 动机

论文中 LOD-Agent 在低光目标检测数据集 (LOD) 上训练。本实验旨在验证：在特定场景（鸟类自然光摄影）上进行领域微调，能否进一步提升 ISP 策略对该场景的适配性，即 "domain matching 是否有益"。

### 3.1.2 改动内容

(1) 创建 yolov3/data/bird.yaml，指向自建 BIRDS 数据集

(2) 配置训练：batch_size=2 (8GB VRAM 限制), iterations=10000, val_freq=999999 (关闭验证以避免 OOM)

(3) 使用预训练 LOD-Agent 权重初始化（而非从头训练），在 BIRDS 训练集上进行微调

训练过程：

• 显存占用稳定在 3.48GB，未出现 OOM

• 训练时长约 1 小时 41 分钟（10000 步）

• Value loss 从 4.90 持续下降至 1.43，表明 value 网络收敛良好

• Agent loss 从 -0.46 收敛至 -0.24，policy 趋于稳定

### 3.1.3 实验结果

| 模型 | mAP50 | mAP75 | mAP50-95 | Precision | Recall |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOD-Agent (预训练) | 0.738 | 0.579 | 0.551 | 0.735 | 0.698 |
| Bird-Agent (微调后) | 0.738 | 0.566 | 0.529 | 0.762 | 0.683 |

滤波器使用分布对比：

| 滤波器 | LOD-Agent | Bird-Agent | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| G (Gamma) | 0% | 20.0% | Bird 独有 |
| S+ (饱和度增强) | 8.6% | 20.4% | Bird ↑ 2.4× |
| Shr (锐化) | 20.0% | 15.4% | 相近 |
| Ct (对比度) | 7.8% | 14.6% | Bird ↑ |
| CCM (色彩校正) | 20.0% | 6.0% | LOD ↓ |
| T (色调曲线) | 20.0% | 10.2% | LOD ↓ |
| BW (黑白) | 20.0% | 12.4% | LOD ↓ |
| W (白平衡) | 3.6% | 0.2% | LOD ↓ |
| NLM (降噪) | 0% | 0.8% | 均极少使用 |
| E (曝光) | 0% | 0% | 均不使用 |

### 3.1.4 分析与讨论

核心发现：在 BIRDS 上微调并未提升检测精度，mAP50-95 反而从 0.551 降至 0.529。分析滤波器分布可以解释这一反直觉结果：

(1) 策略退化到捷径：Bird-Agent 将 40.4% 的选择集中在 G (Gamma) 和 S+ (SaturationPlus) 两个操作上，而 LOD-Agent 的策略更为均衡，5 个主要滤波器各占约 20%。Gamma + S+ 的组合通过增加对比度和饱和度来突出清晰目标，但对边缘/遮挡目标反而会压制其特征，导致 Recall 下降 (0.698 → 0.683)。

(2) 数据多样性 > Domain Match：LOD 数据集包含低光、多场景、多类别目标，迫使 Agent 学习鲁棒的 ISP 策略。BIRDS 数据集仅有 400 张白天鸟类照片，场景单一，Agent 容易找到 "加 Gamma 加饱和度即提高检测分" 的捷径，但这种策略缺乏泛化能力。

(3) Precision-Recall Trade-off：Bird-Agent 的 Precision 更高 (0.735 → 0.762) 但 Recall 更低 (0.698 → 0.683)，说明过强的对比度增强让 YOLOv3 对确认的目标更自信（FP ↓），但同时也让部分弱目标被淹没（FN ↑）。

## 3.2 实验 B：减少 ISP 最大步数 (5 → 3)

### 3.2.1 动机

论文默认的 ISP 管线为 5 步迭代。减少步数可降低推理延迟，但可能损害检测精度。本实验旨在量化步数与精度之间的 trade-off。

### 3.2.2 改动内容

在评测时，仅修改 val_adaptiveisp.py 的 --steps 参数从 5 改为 3，其余设置（模型权重、数据集、batch_size）保持一致。无需重新训练。

### 3.2.3 实验结果

| 配置 | mAP50 | mAP75 | mAP50-95 | Precision | Recall | 推理时间 | 加速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bird-Agent steps=5 | 0.738 | 0.566 | 0.529 | 0.762 | 0.683 | 374.9ms | — |
| Bird-Agent steps=3 | 0.734 | 0.553 | 0.521 | 0.749 | 0.679 | 227.6ms | ↑ 39.3% |

### 3.2.4 分析

从 5 步减至 3 步，mAP50-95 仅下降 0.008（约 1.5%），但推理延迟减少 147.3ms（约 39%）。这表明：

(1) 前 3 步的 ISP 处理贡献了大部分检测增益，第 4-5 步的边际收益很小。

(2) 在对实时性有要求的应用场景中，steps=3 是更优的精度-速度平衡点。

(3) 该结果也间接说明，Agent 训练的 5 步策略中，后两步可能主要执行了增益较低的"微调"操作。

# 四、失败案例与改进思路

## 4.1 失败案例分析

案例 1 — 策略过拟合 (Policy Overfitting)：

Bird-Agent 在 BIRDS 上微调后，策略退化到严重依赖 Gamma + SaturationPlus 两个操作（占 40.4%）。这种捷径策略在训练集上可能有效（降低检测损失），但在同分布的验证集上反而逊于 LOD-Agent。这说明单一场景的数据集缺乏足够的"挑战"来迫使 RL agent 学习多元化的 ISP 策略。

案例 2 — Pseudo-label 质量问题：

实验中观察到部分图片（如 003.png）经 ISP 处理后，YOLOv3 成功检测到鸟类目标，但 YOLOv8 生成的 pseudo-label 中不存在该目标，导致正确检测被评测系统计为 False Positive。这暴露了 pseudo-label 作为"参考答案"的固有局限：评测指标的上限受限于标签模型的性能，YOLOv8 漏标的目标在评测中永远是"错的"。

案例 3 — Reward 振荡：

训练过程中 reward 持续在 -1.2 到 +1.2 之间大幅振荡。分析发现，filter_usage_penalty = 1.0 是主要扰动源——当 Agent 意外重复使用同一滤波器时，直接扣除 1.0 分（相当于约 0.01 检测损失改善被抵消）。penalty 设置偏大使训练信号噪声较大，但另一方面也迫使 Agent 学习到多样化的滤波器组合。

## 4.2 改进思路

(1) 数据增强与多样性：在训练数据中引入多种退化（加噪、模糊、亮度抖动、色彩偏移），模拟 LOD 数据集的多样性，避免 Agent 学到场景相关的捷径策略。

(2) 标签质量提升：对 YOLOv8 的 pseudo-label 进行清理——用多模型 ensemble 投票、人工抽查高置信度差异样本、或使用更大的标注模型（如 YOLOv8x 替换 YOLOv8n）以提高召回率。

(3) Reward 设计调优：将 filter_usage_penalty 从 1.0 降至 0.3，或改为基于滤波器计算成本的加权惩罚（如对 NLM 罚更多，对 Gamma 罚更少），在策略多样性和训练稳定性之间取得更好平衡。

(4) 增加 ISP 操作：参考论文中提到的 Desaturation 模块，为低对比度场景增加柔和的饱和度降低操作，作为 SaturationPlus 的对偶操作，可能有助于改善 Recall。

(5) 更多对比实验：调整 reward 中 runtime penalty 的权重 (λ = 0, 0.01, 0.05)，分析 Agent 在检测质量与计算效率之间的权衡策略。

# 五、总结

本次实验完成了 AdaptiveISP 项目的环境搭建、代码理解、基线复现、数据集迁移微调和 ISP 步数消融实验。主要结论如下：

1. 在单场景小规模数据集上微调 RL-ISP agent 存在策略过拟合风险——Agent 倾向于找捷径操作（Gamma + SaturationPlus）而非学习鲁棒的多元化处理管线。训练数据的场景多样性比简单的 domain matching 对策略质量的影响更大。

2. 减少 ISP 步数可在几乎不影响检测精度的情况下显著提升推理速度（5→3 步仅损失 0.008 mAP50-95，加速 39%），为实际部署提供了精度-速度 trade-off 的参考。

3. Pseudo-label 的局限性是弱监督学习中的共性问题，在评测分析中需要保持批判意识——低 mAP 不一定代表 ISP 策略差，也可能源于标签本身的不完整。

4. 实验中遇到的问题（验证 OOM、数据集格式兼容）加深了对 PyTorch 显存管理和深度学习项目工程实践的理解。